f)



























g ) 



























h



module gh_ff (

input  G,

input  H,

input  clk,

input  reset,   // reset asíncrono activo en 1

output reg q

);

wire qnext;

// Resultado de (b)

assign qnext = ~(H ^ (G & q));

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset)

q <= 1'b0;

else

q <= qnext;

end

endmodule

I )


// Requiere el mux41 de (e):

// mux41(a,b,c,d,sel,sel1,f), con sel=0→a, sel=1→b, y selectores sel1=G, sel=H

module gh_ff_mux (

input  G,

input  H,

input  clk,

input  reset,    // reset asíncrono activo en 1

output reg q

);

wire nq;

wire qnext;

assign nq = ~q;

// Resultado de (d): I0=1, I1=0, I2=~q, I3=q ; S1=G, S0=H

mux41 u_mux41 (

.a   (1'b1),   // GH = 00

.b   (1'b0),   // GH = 01

.c   (nq),     // GH = 10

.d   (q),      // GH = 11

.sel (H),      // S0

.sel1(G),      // S1

.f   (qnext)

);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset)

q <= 1'b0;

else

q <= qnext;

end

endmodule