2(a): el primer T flip-flop tiene T=1 y reloj clk, por eso q1 cambia en cada flanco de subida: divide la frecuencia entre 2. Asumo flanco positivo y q1 inicial en 0.

module t_ff (

input  t,

input  clk,

input  reset,   // opcional, activo en 1

output reg q

);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset)

q <= 1'b0;

else if (t)

q <= ~q;

end

endmodule
































b)

C)

d









e







f


module t_ff (

input  t,

input  clk,

input  reset,   // activo en 1

output reg q

);

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if (reset) q <= 1'b0;

else if (t) q <= ~q;

end

endmodule

module q4_q5 (

input  clk,

input  reset,

output q4,

output q5

);

wire q1;

wire q2;

wire phaseB;

// q1 = clk/2: toggle en cada flanco de clk

t_ff f_q1 (

.t(1'b1),

.clk(clk),

.reset(reset),

.q(q1)

);

// q2 = fase clk/4 que sube en 1 y 5

// clk = clk, T = ~q1

t_ff f_q2 (

.t(~q1),

.clk(clk),

.reset(reset),

.q(q2)

);

// q4: T=1, clock = q2 -> cambia en las subidas de q2: 1 y 5

t_ff f_q4 (

.t(1'b1),

.clk(q2),

.reset(reset),

.q(q4)

);

// phaseB = fase clk/4 que sube en 2 y 6

// se obtiene toggling en bajadas de q1 = subidas de ~q1

t_ff f_phaseB (

.t(1'b1),

.clk(~q1),

.reset(reset),

.q(phaseB)

);

// q5: T=1, clock = phaseB -> cambia en 2 y 6

t_ff f_q5 (

.t(1'b1),

.clk(phaseB),

.reset(reset),

.q(q5)

);

endmodule